东实·道滘数智园食堂厨房设备清单

| 序号 | 项目名称 | 参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 点心加工区 |  |  |  |
| 1 | 中餐炉-矮仔炉-单头 | 1.名称:中餐炉-矮仔炉-单头 2.规格:高强力炉头配铸铁炉花 3.全不锈钢构造，符合食品安全标准，高度耐腐蚀 4.尺寸:0.60*0.76*0.50 | 1 |
| 2 | 龙头-摇摆灌汤 | 1.名称:龙头-摇摆灌汤 2.规格:挂墙安装，双旋转点水嘴 3.抛光镀铬黄铜件 | 1 |
| 3 | 中餐炉-双头蒸炉配活动肠粉格-燃气 | 1.名称:中餐炉-双头蒸炉配活动肠粉格-燃气 2.规格:面板材料采用304#，厚度1.5mm 水箱外使用铝箔纸包保温棉 热负荷: 56kW 电压: 220V SPN,50Hz 电量: 0.1KW 背高440mm,背出双龙头 内燃式环保炉头 一按式电子点火 实时熄火保护设计 超温保护设计，自动熄火 一氧化碳(废气)排放<0.01% 噪音<65dB(A) 节能>25%耗气量 两组燃气开关,3段火力调节 配置肠粉格一个，蒸笼自备 燃气动态压力: 2000Pa 入气口:DN20;入水口:DN15;排水口:DN40建议在进水端安装净水装置 3.尺寸:1.50*1.05*0.81 | 1 |
| 4 | 烟罩-紫外线+送新风 | 1.名称:烟罩-紫外线+送新风 2.规格:参见技术规格书总则，第二部分，1.7章节 3.尺寸:5.00*1.35*0.60 | 1 |
| 5 | 不锈钢封墙板 | 1.名称:不锈钢封墙板 2.规格:自完成地面至烟罩底 3.尺寸:5.00*0.02*2.10 | 1 |
| 6 | 烟罩-控制箱 | 1.名称:烟罩-控制箱 2.规格:参见技术规格书总则，第二部分，1.8章节 3.尺寸:0.92*0.65*0.24 | 1 |
| 7 | 烟罩-灭火系统 | 1.名称:烟罩-灭火系统 2.规格:参见技术规格书总则，第二部分，1.9章节 3.尺寸:0.52*0.22*0.60 | 1 |
| 8 | 电饼铛 | 1.名称:电饼铛 2.规格:参见技术规格书总则，第二部分，1.9章节 3.尺寸:0.84*0.66*0.76 | 1 |
| 9 | 烘培-烤箱-层炉2层4盘连醒发箱 | 1.名称:烘培-烤箱-层炉2层4盘连醒发箱 2.规格:优质石板 3.独立蒸汽系统，每层均带蒸汽发生器 4.尺寸:1.27*1.26*1.95 | 1 |
| 10 | 推车-烤盆600*400 | 1.名称:推车-烤盆600*400 2.规格:参见技术规格书总则，第二部分，1.4章节 3.18层，带锁杆 4.4个4寸轮，其中两个带刹车 5.尺寸:0.42*0.75*0.71 | 2 |
| 11 | 天花吊架-双层-连1/6GN插盘架 | 1.名称:天花吊架-双层-连1/6GN插盘架 2.规格:参见技术规格书总则，第二部分，1.5章节 3.带14个1/6GN盆，深度100mm 4.尺寸:1.98*0.45*0.40 | 1 |
| 12 | 工作台-大理石面粉台 | 1.名称:工作台-大理石面粉台 2.规格:人造石台面 3.尺寸:2.03*1.20*0.85 | 1 |
| 13 | 推车-面粉车-102L | 1.名称:推车-面粉车-102L 2.规格:背部固定件和前部活动面板由聚碳酸酯制成 3.注模成形的透明聚碳酸酯盖可轻易滑动封闭推车 4.带两个S形挂钩 5.带两个面粉铲 6.尺寸:0.42*0.75*0.71 | 4 |
| 14 | 医疗专用灯 | 1.名称:消毒设备-灭蝇灯 2.规格:工作方式：诱捕式 3.带LED灯管 4.最大覆盖面积：40平米 5.尺寸:0.38*0.17*0.20 | 1 |
| 15 | 烘焙-中式压面机 | 1.名称:烘焙-中式压面机 2.规格:加工能力: 500公斤/小时 3.工作桌: 折叠式可90度放下 4.安全网罩: 不锈钢可视网 5.滚轴设计:大型滚轴直径151.4mm,表面硬铬处理 6.尺寸:0.80*0.82*1.12 | 1 |
| 16 | 烘焙-搅拌机-40L | 1.名称:烘焙-搅拌机-40L 2.规格:面粉容量：25Kg 3.面团容量：50Kg 4.重量：260Kg 5.尺寸:0.72*0.96*1.38 | 1 |
| 17 | 烘焙-和面机 | 1.名称:烘焙-和面机 2.规格:1.面粉容量：25Kg 3.面团容量：50Kg 4.重量：260Kg 5.尺寸:0.56*1.00*1.23 | 1 |
| 18 | 洗涤盆 | 1.名称:星盆工作台-单星盆 2.规格、类型:参见技术规格书总则，第二部分，1.1章节 3.靠墙边的设备边要做100mm高的挡水 4.带1组星盆。 5.尺寸:1.20*0.70*0.85 6.附件名称、数量:含冷热水龙头 7.龙头规格、类型: 8寸混合龙头连抛光镀铬黄铜件 8.8寸旋转水嘴，4寸手腕开关把手 | 1 |
| 19 | 挂墙架-双层 | 1.名称:挂墙架-双层 2.规格:参见技术规格书总则，第二部分，1.5章节 3.提供墙体预埋隐形固定件 4.固定件由3mm厚的镀锌板制成，每个之间最大间隙为600mm 5.提供层架底部封板 6.尺寸:1.20*0.35*0.40 | 1 |
| 20 | 高身冰箱-小四门低温-烘培款 -带离子杀菌和除异味 | 1.名称:高身冰箱-小四门低温-烘培款-带离子杀菌和除异味 2.规格:参见技术规格书总则，第二部分，2.4章节 3.温度范围：-18~-22℃，风冷，内置变频压缩机 4.600*400盆尺寸，带插盘架，每层4盘 5.尺寸:1.50*1.00*2.35 | 1 |
| 主厨房 |  |  |  |
| 21 | 储物层架-四层 | - 1.名称:储物层架-四层 - 2.规格:静态承重力：每层363公斤，每个货架1451公 - 3.立柱和横档材质为钢材外涂光滑聚丙烯，实心层板 - 4.配有标识和12个HACCP标准的PVC标贴 - 5.尺寸:1.22*0.61*1.80 | 2 |
| 22 | 烟罩-紫外线+送新风 | 1.名称:烟罩-紫外线+送新风 2.规格:参见技术规格书总则，第二部分，1.7章节 3.尺寸:8.40*1.65*0.60 | 1 |
| 23 | 蒸柜-单门蒸柜-燃气 | 1.名称:蒸柜-单门蒸柜-燃气 2.规格:具低水位保护功能 3.Overheat and elec. Leaking protection. 4.尺寸:0.80*0.90*1.80 | 2 |
| 24 | 不锈钢封墙板 | 1.名称:不锈钢封墙板 2.规格:自完成地面至烟罩底部 3.尺寸:11.50*0.02*2.10 | 1 |
| 25 | 中餐炉-双头双尾炒炉-燃气 | 1.名称:中餐炉-双头双尾炒炉-燃气 2.规格:运作时噪音小于70分贝。 3.带熄火保护，若火种熄灭或鼓风机故障，3~5秒内切断燃气 4.配止回阀，避免燃气回流 5.带电子点火 6.尺寸:2.20*1.20*0.81 | 1 |
| 26 | 中餐炉-单头单尾炒炉-燃气 | 1.名称:中餐炉-单头单尾炒炉-燃气 2.规格:运作时噪音小于70分贝 3.带熄火保护，若火种熄灭或鼓风机故障，3~5秒内切断燃气 4.配止回阀，避免燃气回流 5.带电子点火 6.尺寸:1.20*1.20*0.81 | 1 |
| 27 | 中餐炉-单头大炒炉-燃气 | 1.名称:中餐炉-单头大炒炉-燃气 2.规格:黑色微晶玻璃 3.不锈钢炉身，背出龙头 4.一次冲压成型台面 5.具备超温保护、漏电保护 6.尺寸:1.20*1.15*0.81 | 1 |
| 28 | 中餐炉-矮仔炉-双头 | 1.名称:中餐炉-矮仔炉-双头 2.规格:高强力炉头配铸铁炉花 3.全不锈钢构造，符合食品安全标准，高度耐腐蚀 4.尺寸:1.20*0.70*0.50 | 1 |
| 29 | 龙头-摇摆灌汤 | 1.名称:龙头-摇摆灌汤 2.规格:挂墙安装，双旋转点水嘴 3.抛光镀铬黄铜件 | 1 |
| 30 | 烟罩-控制箱 | 1.名称:烟罩-控制箱 2.规格:参见技术规格书总则，第二部分，1.8章节 3.尺寸:0.92*0.65*0.24 | 1 |
| 31 | 烟罩-灭火系统 | 1.名称:烟罩-灭火系统 2.规格:参见技术规格书总则，第二部分，1.9章节 3.尺寸:0.7*0.24*0.65 | 1 |
| 32 | 天花吊架-双层 | 1.名称:天花吊架-双层 2.规格:参见技术规格书总则，第二部分，1.5章节 3.尺寸:3.40*0.35*0.40 | 1 |
| 33 | 工作柜-打荷热碟柜 | 1.名称:工作柜-打荷热碟柜 2.规格:参见技术规格书总则，第二部分，1.2/1.10章节 3.带两扇移门，滑轮在顶部固定 4.柜内电线必须带塑料绝缘线槽，沿边角走线 5.尺寸:1.80*1.20*0.85 | 2 |
| 34 | 洗涤盆 | 1.名称:星盆工作台-双星盆 2.规格、类型:参见技术规格书总则，第二部分，1.1章节 3.尺寸:0.65*1.20*0.85 4.附件名称、数量:含冷热水龙头 5.龙头规格、类型: 8寸混合龙头连抛光镀铬黄铜件 6. 8寸旋转水嘴，4寸手腕开关把手 | 1 |
| 35 | 工作柜-移门 | 1.名称:工作柜-移门 2.规格:参见技术规格书总则，第二部分，1.1章节 3.带四个移门和中层隔板。 4.尺寸:2.20*1.20*0.70 | 1 |
| 36 | 天花吊架-双层 | 1.名称:天花吊架-双层 2.规格:参见技术规格书总则，第二部分，1.5章节 3.尺寸:2.00*0.35*0.40 | 1 |
| 37 | 工作柜-3掩门 | 1.名称:工作柜-3掩门 2.规格:参见技术规格书总则，第二部分，1.2章节 3.靠墙边的设备边要做100mm高的挡水 4.带3个掩门 5.门缝隙应该小于3mm 6.尺寸:1.45*0.70*0.85 | 1 |
| 38 | 挂墙柜-3掩门 | 1.名称:挂墙柜-3掩门 2.规格:参见技术规格书总则，第二部分，1.2章节 3.带3个掩门 4.门缝隙应该小于3mm 5.连划勾预安装于墙体上 6.尺寸:1.45*0.35*0.70 | 1 |
| 39 | 洗涤盆 | 1.名称:星盆工作台-三星盆 2.规格、类型:参见技术规格书总则，第二部分，1.1章节 3.靠墙边的设备边要做100mm高的挡水 4.带3组星盆并封闭星盆之间的间隙 5.尺寸:1.80*0.70*0.85 6.附件名称、数量:含冷热水龙头 7.龙头规格、类型: 8寸混合龙头连抛光镀铬黄铜件 8. 8寸旋转水嘴，4寸手腕开关把手 | 1 |
| 40 | 挂墙架-管状挂锅架 | 1.名称:挂墙架-管状挂锅架 2.规格: 2.0mm厚不锈钢304 18-8支架 3.上层架为5根DN 25mm 不锈钢管，下层1根 4.带挂锅钩 5.尺寸:1.80*0.35*0.15 | 1 |
| 41 | 高身冰箱-小四门高温-带离子杀菌和除异味 | 1.名称:高身冰箱-小四门高温-带离子杀菌和除异味 2.规格:参见技术规格书总则，第二部分，2.4章节 3.温度范围：+2~+6oC，风冷，内置变频压缩机 4.1/1GN盆尺寸，带插盘架 5.尺寸:1.39*0.83*1.98 | 1 |
| 42 | 高身冰箱-小四门低温 | 1.名称:高身冰箱-小四门低温 2.规格:参见技术规格书总则，第二部分，2.4章节 3.温度范围：-18℃-22℃，风冷，内置变频压缩机 4.1/1GN盆尺寸，带插盘架 5.尺寸:1.39*0.83*1.98 | 1 |
| 43 | 医疗专用灯 | 1.名称:消毒设备-灭蝇灯 2.规格:工作方式：诱捕式 3.带LED灯管 4.最大覆盖面积：40平米 5.尺寸:0.38*0.17*0.20 | 1 |
| 44 | 洗涤盆 | 1.名称:星盆工作台-单星盆 2.规格、类型:参见技术规格书总则，第二部分，1.1章节 3靠墙边的设备边要做100mm高的挡水 4.带1组星盆 5.尺寸:0.45*0.45*0.28 6.附件名称、数量:龙头-感应龙头 7.龙头规格、类型:单孔台面安装，镜面黄铜材质 8.电池供电 9.台上型温度调节钮 10.黄铜材质热水混合阀 11.冷热水均配有内置止回阀连滤水网片 | 1 |
| 粗加工 |  |  |  |
| 45 | 储物层架-四层 | 1.名称:储物层架-四层 2.规格:静态承重力：每层363公斤，每个货架1451公斤 3.立柱和横档材质为钢材外涂光滑聚丙烯，实心层板 4.配有标识和12个HACCP标准的PVC标贴 5.尺寸:1.22*0.61*1.80 | 5 |
| 46 | 储物层架-四层 | 1.名称:储物层架-四层 2.规格:静态承重力：每层363公斤，每个货架1451公斤 3.立柱和横档材质为钢材外涂光滑聚丙烯，实心层板 4.配有标识和12个HACCP标准的PVC标贴 5.尺寸:0.94*0.61*1.80 | 5 |
| 47 | 储物层架-四层 | 1.名称:储物层架-四层 2.规格:静态承重力：每层363公斤，每个货架960公斤 3.立柱和横档材质为钢材外涂光滑聚丙烯，实心层板 4.配有标识和12个HACCP标准的PVC标贴 5.尺寸:1.07*0.61*1.80 | 3 |
| 48 | 医疗专用灯 | 1.名称:消毒设备-灭蝇灯 2.规格:工作方式：诱捕式 3.带LED灯管。 4.最大覆盖面积：40平米 5.尺寸:0.38*0.17*0.20 | 2 |
| 49 | 步入式冷藏库 | 1.名称:步入式冷藏库 2.规格:参见技术规格书总则，第二部分，2.1章节 3.尺寸:2.50*2.76*2.70 - 4.含压缩机、冷凝蒸发器 | 1 |
| 50 | 步入式冷藏库 | 1.名称:步入式冷藏库 2.规格:参见技术规格书总则，第二部分，2.1章节 3.尺寸:2.76*245*2.70 4.含压缩机、冷凝蒸发器 | 1 |
| 51 | 风幕机 | 1.名称:风幕机 2.规格:风速10~12米/秒，风量：2800/3400m³/h，噪音：＜52db 3.使用环境：-10℃~+40℃。 4.具有杀菌消毒功能。 5.手动操作 + 自动操作（开关门自动联动控制） 6.满足GB4706.1-2005家用电器安全检测。 7.尺寸:1.20*0.19*0.22 | 1 |
| 52 | 工作台 | 1.名称:工作台 2.规格:参见技术规格书总则，第二部分，1.1章节 3.尺寸:1.50*0.70*0.90 | 2 |
| 53 | 风幕机 | 1.名称:风幕机 2.规格:风速10~12米/秒，风量：2800/3400m³/h，噪音：＜52db 3.使用环境：-10℃+40℃ 4.具有杀菌消毒功能 5.手动操作 + 自动操作（开关门自动联动控制） 6.满足GB4706.1-2005家用电器安全检测 7.尺寸:1.80*0.19*0.22 | 1 |
| 54 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:消毒设备-洗地龙头 2.型号、规格:耐磨塑料滚轮 3.可伸缩式软管，15米长食品接触等级橡胶 4.不锈钢内胆 5.外壳和墙体支架为抛光304不锈钢 6.带旋转支 | 1 |
| 55 | 其他成品卫生器具 | 1.材质:消毒设备-洗拖把池 2.规格、类型:参见技术规格书总则，第二部分，1.1章 3.靠墙边的设备边要做400mm高的挡水 4.带一组600mm纵深，900mm宽度，250mm深星盆 5.尺寸:0.50*0.50*0.55 6.附件名称、数量:含冷热水龙头 | 1 |
| 56 | 洗涤盆 | 1.名称:星盆工作台-三星盆 2.规格、类型:参见技术规格书总则，第二部分，1.1章节 3.靠墙边的设备边要做100mm高的挡水 4.带3组星盆并封闭星盆之间的间隙 5.尺寸:1.80*0.75*0.90 6.附件名称、数量:含冷热水龙头 7.龙头规格、类型: 8寸混合龙头连抛光镀铬黄铜件 8.8寸旋转水嘴，4寸手腕开关把手 | 2 |
| 57 | 挂墙架-双层 | 1.名称:挂墙架-双层 2.规格:参见技术规格书总则，第二部分，1.5章节 3.提供墙体预埋隐形固定件 4 固定件由3mm厚的镀锌板制成，每个之间最大间隙为600mm 5.提供层架底部封板 6.尺寸:1.75*0.35*0.40 | 3 |
| 58 | 厨余-垃圾粉碎机 | 1.名称:厨余-垃圾粉碎机 2.规格:机器尺寸：1050*750*900 mm 处 理 量：400L/h 功 率：5KW 3N-380V 3.尺寸:1.05*0.75*0.90 | 1 |
| 59 | 消毒设备-刀具消毒柜 | 1.名称:消毒设备-刀具消毒柜 2.规格:15分钟定时器带提示铃，共可容纳12把刀 3.不锈钢箱体，LED状态显示灯 4.紫外线消毒，防紫外线门，把手连锁 5.适用于中厨房刀具 6.尺寸:0.58*0.15*0.65 | 1 |
| 60 | 星盆工作台-杀鱼台 | 1.名称:星盆工作台-杀鱼台 2.规格:参见技术规格书总则，第二部分，1.1章节 3.靠墙边的设备边要做100mm高的挡水 4.带1组星盆 5.带排水槽和台面冲洗水喉 6.尺寸:1.50*0.75*0.90 | 1 |
| 61 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:龙头-花洒龙头 2.型号、规格: 1.07加仑/分钟喷水阀/握手位处做隔热处理，不锈钢扳机和锁扣 3.带 6寸长可调节墙体固定支架 | 1 |
| 62 | 挂墙架-双层-L形 | 1.名称:挂墙架-双层-L形 2.规格:参见技术规格书总则，第二部分，1.5章节 3.提供墙体预埋隐形固定件 4.固定件由3mm厚的镀锌板制成，每个之间最大间隙为600mm 5.提供层架底部封板 6.尺寸:(0.95+0.71)*0.35*0.40 | 1 |
| 63 | 工作台 | 1.名称:工作台 2.规格:参见技术规格书总则，第二部分，1.1章节 3.仅做台面，提供墙体固定支架 4.尺寸:0.75*0.75*0.90 | 1 |
| 64 | 工作台-连下一层板 | 1.名称:工作台-连下一层板 2.规格:参见技术规格书总则，第二部分，1.1章节 3.尺寸:1.80*0.75*0.90 | 1 |
| 65 | 加工设备-切片机-斜刀 | 1.名称:加工设备-切片机-斜刀 2.规格:铝合金或不锈钢主体材料 3.透明手指保护 4.密封设计，防尘防水 5.可拆卸磨刀盘 6.刀片带清洗保护 7.尺寸:0.80*0.90*0.57 | 1 |
| 66 | 加工设备-绞肉机 | - 1.名称:加工设备-绞肉机 - 2.规格:产量：350公斤/小时 - 3.在运行时产生极小热量 - 4.进料盘和进料入口无缝焊接，打磨光滑 - 5.尺寸:0.45*0.43*0.48 | 1 |
| 后勤通道 |  |  |  |
| 67 | 风幕机 | 1.名称:风幕机 2.规格:风速10~12米/秒，风量：2800/3400m³/h，噪音：＜52db 3.使用环境：-10℃~+40℃ 4.具有杀菌消毒功能 5.手动操作 + 自动操作（开关门自动联动控制） 6.满足GB4706.1-2005家用电器安全检测。 7.尺寸:1.80*0.19*0.22 | 1 |
| 68 | 风幕机 | 1.名称:风幕机 2.规格:风速10~12米/秒，风量：2800/3400m³/h，噪音：＜52db 3.使用环境：-10℃~+40℃ 4.具有杀菌消毒功能 5.手动操作 + 自动操作（开关门自动联动控制） 6.满足GB4706.1-2005家用电器安全检测 7.尺寸:1.20*0.19*0.22 | 1 |
| 69 | 医疗专用灯 | 1.名称:消毒设备-灭蝇灯 2.规格:工作方式：诱捕式 3.带LED灯管 4.最大覆盖面积：40平米 5.尺寸:0.38*0.17*0.20 | 3 |
| 洗碗间 |  |  |  |
| 70 | 储物层架-四层 | 1.名称:储物层架-四层 2.规格:静态承重力：每层363公斤，每个货架1451公斤 3.立柱和横档材质为钢材外涂光滑聚丙烯，实心层板 4.配有标识和12个HACCP标准的PVC标贴 5.尺寸:1.22*0.61*1.80 | 1 |
| 71 | 储物设备-高身储物柜 | 1.名称:储物设备-高身储物柜 2.规格:参见技术规格书总则，第二部分，1.1章节 3.分为上下两个独立空间，每个空间内带一个活动中层板 4.上下半段各带两个移门 5.尺寸:1.20*0.55*1.80 | 2 |
| 72 | 风幕机 | 1.名称:风幕机 2.规格:风速10~12米/秒，风量：2800/3400m³/h，噪音：＜52db 3.使用环境：-10℃~+40℃。 4.具有杀菌消毒功能。 5.手动操作 + 自动操作（开关门自动联动控制） 6.满足GB4706.1-2005家用电器安全检测 7.尺寸:1.80*0.19*0.22 | 1 |
| 73 | 其他成品卫生器具 | 1.材质:消毒设备-洗拖把池 2.规格、类型:参见技术规格书总则，第二部分，1.1章节 3.靠墙边的设备边要做400mm高的挡水 4.带一组600mm纵深，900mm宽度，250mm深星盆 5.尺寸:1.00*0.70*0.55 6.附件名称、数量:含冷热水龙头 | 1 |
| 74 | 医疗专用灯 | 1.名称:消毒设备-灭蝇灯 2.规格:工作方式：诱捕式 3.带LED灯管 4.最大覆盖面积：40平米 5.尺寸:0.38*0.17*0.20 | 1 |
| 75 | 消毒设备-洗碗机传送带 | 1.名称:消毒设备-洗碗机传送带 2.规格:L=2.70M | 1 |
| 76 | 消毒设备-洗碗机传送带 | 1.名称:消毒设备-洗碗机传送带 2.规格:L=1.30M | 1 |
| 77 | 消毒设备-洗碗机传送带-直角 | 1.名称:消毒设备-洗碗机传送带-直角 2.规格:0.75*0.75*0.85 | 2 |
| 78 | 消毒设备-洗碗机传送带 | 1.名称:消毒设备-洗碗机传送带 2.规格:L=1.43M 3.台脚用1.0mm*38mm*38mm（厚长宽±10%）不锈钢方通连子弹脚 | 1 |
| 79 | 推车-收纳车-半高 | 1.名称:推车-收纳车-半高 2.规格:参见技术规格书总则，第二部分，1.4章节 3.3层，带扶手和防撞保护 4.4个4寸轮，其中两个带刹车 5.尺寸:0.55*0.79*0.70 | 2 |
| 80 | 星盆工作台-单星污碟台 | 1.名称:星盆工作台-单星污碟台 2.规格:参见技术规格书总则，第二部分，1.1章节 3.靠墙边的设备边要做300mm高的挡水 4.带一组星盆 5.尺寸:(1.85+1.65)*(0.75+0.90)*0.85 | 1 |
| 81 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:龙头-花洒龙头 2.型号、规格: 1.07加仑/分钟喷水阀/握手位处做隔热处理，不锈钢扳机和锁扣 3.带 6寸长可调节墙体固定支架 | 1 |
| 82 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:消毒设备-洗地龙头 2.型号、规格:耐磨塑料滚轮 3.可伸缩式软管，15米长食品接触等级橡胶 4.不锈钢内胆 5.外壳和墙体支架为抛光304不锈钢 6. 带旋转支架 | 1 |
| 83 | 消毒设备-洗碗机-隧道式 | 1.名称:消毒设备-洗碗机-隧道式 2.规格:每小时处理量为150框 3.篮筐尺寸为500*500mm 4.入口最大高度为510mm 5.防水等级IPX5 6.尺寸:2.00*0.84*1.90 | 1 |
| 84 | 烟罩-集气罩 | 1.名称:烟罩-集气罩 2.规格:参见技术规格书总则，第二部分，1.7章节 3.尺寸:2.40*1.00*0.60 | 1 |
| 85 | 工作台-洁碟台 | 1.名称:工作台-洁碟台 2.规格:参见技术规格书总则，第二部分，1.1章节 3.靠墙边的设备边要做300mm高的挡水 4.尺寸:1.50*0.75*0.85 | 1 |
| 86 | 挂墙架-杯框茜架 | 1.名称:挂墙架-杯框茜架 2.规格:参见技术规格书总则，第二部分，1.5章节 3.尺寸:1.05*0.45*0.45 | 1 |
| 87 | 消毒设备-碗筷回收柜 | 1.名称:消毒设备-碗筷回收柜 2.尺寸:L=1.00M | 3 |
| 智能取餐系统 |  |  |  |
| 88 | 输出设备 | 1.名称:智能打菜机（单识别） 2.规格:1.显示屏:8寸 IPS全视角,玻璃面板，亮度： 450 cd/㎡ ，分辨率为1280*800 3.设备最大称重量为60KG，系统称重精度小于等于5g，系统称重分辨率为1g 4.配套托盘含RFID芯片，芯片直径是33.5mm，读写高度是25cm 5.称重底座具有防蚊虫钻入和紫外线消毒功能（选配） 6.称重取餐台显示功能：当前菜品名称，单价、单价营养等信息，以及目前设备剩余重量和目前就餐者身份信息和就餐信息（取餐重量多少，费用多少，余额多少等） 7.设备物联系统具有无感支付功能，无需人工收银 8.整机尺寸：560*690*120mm，识别区：410*310*55mm 9.重力感应区：566*360、工作频率： 13.56MHz±7KHz、符合协议：ISO/IEC15693、标签中心读取距离：>5cm（标签直径16mm）、功率：24W 10.整机外壳：可选配 ABS框一体成型，钣金或不锈钢材质 11.口水罩支架：不锈钢或钣金喷塑+亚克力 600*630*600；口水罩具有防口水沫飞溅功能和报警灯功能（报警灯和口水罩融为一体，报警颜色为红色） 12.操作系统： Android 7.1.1已完全 ROOT，CPU： 4核，Corte-A17,1.3G；内存/RAM： DDR32GB/EMMC 4G 13.扬声器： 大功率音腔喇叭 8欧3W 14.支持语言： 多语言 15.联网方式： 有线RJ45/无线WIFI，支持100M有线网口 16.整机功率：＜300w 17.尺寸:0.56*0.69*0.12 | 28 |
| 89 | 软件 | 1.名称:智能打菜机前端管理系统 2.规格:实现餐段管理、运营时段管理 3.实现对智能打菜机的菜单计划管理，商家可提前设置售卖菜谱，也可根据现实情况随时切换售卖的菜品信息等 4.实时获取用户取餐记录，包括餐品名称、重量、价格、取餐时间等信息 5.可实时显示餐品销售重量、金额等排行，方便商家挖掘用户的用餐习惯 6.订单查询、统计，支持后台和处理订单退款等功能 | 28 |
| 90 | 软件 | 1.名称:智能打菜机后端管理系统 | 1 |
| 91 | 输出设备 | 1.名称:智能称重绑盘机-单识别款 2.规格:1.CPU：RK3568,四核A17，主频可达2.0GHZ 3.内存/储存内存：DDR32GB/EMMC FLASH 8GB 4.系统：Android 11.1 5.液晶屏：15.6英寸IPS高清屏 6.触摸屏：G+G电容式触摸屏 7.摄像头：抗逆光宽动态摄像头200万像素 8.读卡器：支持IC/ID卡 9.扫码器：双扫码器（分别扫支付码和托盘条码） 10.联网方式：RJ45网口、内置WIFI 11.对外接口：DC5.5电源插头、RJ45网口、USB*6 12.电源电压：DC12V/3A 13.材质：ABS塑料外壳、金属安装底板 14.尺寸:0.40*0.38*0.20 | 2 |
| 92 | 输出设备 | 1.名称:集成式出品控制台 2.规格:整机参数：面板材料全平面IP65防护，铝镁合金 3.箱体结构铝合金，高温防静电阳极氧化 4.散热：整机无风扇设计 5.显示屏：17" 工规，LED背光，TFT-LCD 6.显示宽高比：5:4 7.亮度：≥400 cd/m2 8.分辨率：SXGA,1920×1024 9.触摸屏：工业级投射式电容触控 10.VESA壁挂安装4-M4铆压螺柱,孔距：100×100mm 11.嵌入式安装：开孔尺寸（L×H）：398×337mm 12.操作系统Windows7、Windows10 64位 13.环境参数：工作温度-20℃-60℃ 14.用于备餐台终端管理、营养价签菜品显示数据下发管理和出品终端出品数据下发管理，采用IP65标准工业级透射式电容触摸屏，正面防泼溅，整机无风扇设计 15.现场管理智能出品一体机和营养标签电子屏的菜品数据显示； 16.提供排菜模板，可管理常用排菜模版数据，支持按餐别排菜； 17.可提前设置排菜计划，至少可管理未来3天的排菜数据，支持按日期和餐别排菜，便于每日排菜 18.尺寸:0.43*0.36*0.06 | 1 |
| 93 | 网络服务器 | 1.名称:标准服务器（含软件） 2.规格:产品型号 ThinkStation P348 CPU类型 Intel 酷睿i5 11代 CPU型号 Intel 酷睿i511500 CPU主频 2.7GHz 最高睿频 4.6GHz CPU核心 六核 CPU线程数 十二线程 主板芯片组 Intel B560 内存类型 DDR4 16G 硬盘容量 1TB 标准接口6xUSB 3.0，4xUSB，1xRJ45 (网络接口)，3x音频接口，1x电源端口 HDMI VGA 系统支持: CentOS8Ubuntu 20.04X、WindowsServer20192016win10电源功率300W | 1 |
| 94 | 软件 | 1.名称:微信、支付宝对接 2.规格:实现微信、支付宝支付 | 1 |
| 95 | 特种托盘-单识别 | 1.名称:特种托盘-单识别 2.规格:含二维码 | 500 |
| 96 | 4.5寸小碗 | 1.名称:4.5寸小碗 2.规格:0.11*0.06 | 500 |
| 97 | 圆盘 | 1.名称:圆盘 2.规格:9寸 | 500 |
| 98 | 筷子 | 1.名称:筷子 2.规格:24cm | 500 |
| 99 | 勺子 | 1.名称:勺子 | 500 |
| 100 | 取餐岛台 | 1.台柜规格:6800*1700*800 2.材料种类、规格:15mm大理石饰面层，18mm木板基层 3.五金种类、规格:1.2mm拉丝不锈钢 | 1 |